Arquitectura de Computadoras

Tarea Segunda Etapa

## Instrucciones

Tomando como base el material estudiado en clase, complete la siguiente actividad.

## Indicaciones:

- Lee detenidamente cada enunciado y responde.

- Antes de enviar, vuelve a corroborar todas tus respuestas.

- El ejercicio tiene un valor total de 10 puntos.

# Tema 1. Verdadero o Falso. Justifique lo Falso.

- El microprocesador es el encargado de ejecutar programas dentro de la computadora.

  - Verdadero

  - Falso

- El microprocesador únicamente interpreta instrucciones, pero no las ejecuta.

  - Verdadero

  - Falso

El microprocesador interpreta y ejecuta

- El microprocesador realiza operaciones aritméticas y lógicas como AND y OR.

  - Verdadero

  - Falso

- La velocidad del reloj se mide en Hertz e indica la cantidad de ciclos por segundo.

  - Verdadero

  - Falso

- La velocidad del bus indica la cantidad de núcleos del procesador.

  - Verdadero

  - Falso

La velocidad del bus indica la tasa de transferencia de datos entre componentes, no la cantidad de nucleos

- Los núcleos permiten ejecutar varias tareas al mismo tiempo.

  - Verdadero

  - Falso

- Los hilos permiten procesar múltiples instrucciones simultáneamente.

  - Verdadero

  - Falso

- La memoria caché es una memoria interna rápida que mejora el acceso a datos frecuentes.

  - Verdadero

  - Falso

- La arquitectura del procesador define el tipo de diseño y conjunto de instrucciones.

  - Verdadero

  - Falso

- El TDP indica la cantidad de memoria que puede almacenar el procesador.

  - Verdadero

  - Falso

El TDP indica el calor máximo que disipa el procesador

- Los procesadores CISC utilizan instrucciones complejas.

  - Verdadero

  - Falso

- Los procesadores RISC utilizan instrucciones simples y rápidas.

  - Verdadero

  - Falso

- Un procesador multinúcleo permite ejecutar varias tareas de forma simultánea.

  - Verdadero

  - Falso

- La temporización permite coordinar el funcionamiento de los componentes del sistema.

  - Verdadero

  - Falso

- El reloj del sistema es una señal eléctrica periódica que sincroniza las operaciones.

  - Verdadero

  - Falso

- El reloj del sistema no influye en la ejecución de instrucciones del microprocesador.

  - Verdadero

  - Falso

El reloj del sistema determina la velocidad a la que el microprocesador ejecuta instrucciones

- El reset frío se realiza apagando completamente el equipo.

  - Verdadero

  - Falso

- El reset cálido implica apagar completamente la computadora.

  - Verdadero

  - Falso

El reset cálido reinicia sin cortar la alimentación principal

- El reloj en tiempo real mantiene la hora y fecha incluso cuando la computadora está apagada.

  - Verdadero

  - Falso

- El reloj en tiempo real funciona gracias a una batería en la placa madre.

  - Verdadero

  - Falso

# Tema 2: Responde las siguientes preguntas.

- Explica las diferencias entre Reloj en tiempo real y reloj del sistema.

Reloj en Tiempo Real (RTC)                                    |      Reloj del Sistema (System Clock)

Función principal Mantener hora y fecha actual    |   Sincronizar operaciones del CPU y buses

Alimentación Batería propia (CR2032)                   |   Fuente de poder principal

Sigue encendido Sí, incluso con PC apagada          |   No, se apaga con la PC

Base de tiempo Cristal de cuarzo de 32.768 kHz    |   Generador de reloj (oscilador principal)

Medida Segundos, minutos, horas, fecha                |    Hertz (Hz, MHz, GHz)

Uso típico Fecha/hora del sistema operativo           |   Velocidad de ejecución del procesador

- Compara las arquitecturas CISC y RISC, además indica sus características principales.

Característica	                |     CISC (ej: x86)

Instrucciones	                            |     Complejas, longitud variable

Número de instrucciones          |     Muchas (cientos)

Modos de direccionamiento     |      Varios (memoria-registro, registro-memoria)	|

Ejecución por instrucción        |      Puede tomar múltiples ciclos

Uso de memoria	                |      Instrucciones compactas (ahorra memoria)

Ejemplos	                            |      Intel 8086, AMD x86_64

Característica	                |      RISC (ej: ARM, MIPS)

Instrucciones	                            |      Simples, longitud fija

Número de instrucciones          |      Pocas (decenas)

Modos de direccionamiento     |      Pocos (principalmente registro-registro)

Ejecución por instrucción        |      Generalmente 1 ciclo por instrucción

Uso de memoria	                |      Código más grande pero más rápido

Ejemplos	                            |      ARM Cortex, Apple M, RISC-V

Características principales:

- CISC:

  - Instrucciones de alto nivel (ej: string move)

  - Menor cantidad de código fuente

  - Hardware más complejo

- RISC:

  - Instrucciones simples y rápidas

  - Mayor énfasis en compiladores optimizados

  - Consumo energético reducido (ideal para móviles)