UNIVERSIDAD AMERICANA

Materia: Arquitectura de Computadoras Prof. Ing. Angela Echeverria A.

Alumno: Luciano Ramon Burgos Lepel

Repaso - Primera Etapa

# Conceptos generales:

  - ¿Qué es una computadora?

Es una máquina electrónica capaz de recibir, procesar y almacenar datos, y de producir información útil como resultado.

  - ¿Qué se entiende por arquitectura de computadoras?

La arquitectura de computadoras estudia cómo están diseñadas y organizadas internamente las máquinas que usamos todos los días. Nos ayuda a entender cómo la computadora procesa instrucciones, cómo se comunica con la memoria y cómo responde a nuestras acciones.

  - ¿Cuál es la diferencia entre arquitectura, organización y diseño de computadoras?

Arquitectura se refiere a las características del sistema que son visibles para el programador. Define qué puede hacer la computadora, como el conjunto de instrucciones, los tipos de datos que procesa y los modos de direccionamiento.

La organización de computadoras se refiere a cómo están estructuradas y conectadas las diferentes partes del computador para que pueda funcionar. Describe cómo trabajan juntas las unidades como la CPU, la memoria y los dispositivos de entrada y salida

El diseño de computadoras se refiere a la forma en que se construyen físicamente los componentes del sistema. En esta etapa se decide qué tipo de CPU se utilizará, cuánta memoria tendrá el equipo y cómo se conectarán los distintos dispositivos.

# Estructura y funcionamiento:

  - ¿Cuáles son los componentes principales de una computadora? Definir cada uno.

Las computadoras están integradas por una serie de componentes electrónicos, que son responsables de su correcto funcionamiento y hay cuatro componentes estructurales.

  - ¿Qué funciones básicas realiza una computadora? Explicar cada una.

Entrada: Recibir datos del exterior.

Procesamiento: Transformar los datos mediante operaciones.

Almacenamiento: Guardar datos temporal o permanentemente.

Salida: Mostrar o entregar información procesada.

  - ¿Qué es la CPU y cuáles son sus componentes internos?

La CPU es el cerebro de la computadora. Sus componentes internos son:

Unidad de Control (UC)

Unidad Aritmético-Lógica (ALU)

Registros

  - Explicar la función de:

    - Unidad de Control Controla el funcionamiento de la CPU y por tanto del computador.

    - ALU Lleva a cabo las funciones de procesamiento de datos del computador.

    - Registros Proporciona almacenamiento interno a la CPU.

    - Interconexión de CPU: Son mecanismo que proporciona comunicación entre la unidad de control, la ALU y los registros.

# Modelo de Von Neumann:

  - ¿Qué es la Arquitectura de Von Neumann?

Una Arquitectura de Von Neumann tiene 3 bloques constructivos básicas: la Unidad Central de Proceso (ó CPU por su sigla en inglés), la Memoria y la Entrada/Salida.

Estos tres sub-sistemas se interconectan por medio de un bus, que contiene líneas de datos, de dirección y de control.

  - ¿Cuáles son sus bloques principales? Explicar cada uno.

Procesador o CPU: se encarga de ejecutar los programas, como por Ej: las aplicaciones y el sistema operativo.

Memoria: almacenan las instrucciones y los datos necesarios de forma temporal por Ejemplo: los programas que están siendo usado por el usuario.

Los Periféricos de E/S: Comunica el computador con el mundo exterior, permitiendo la interacción con los usuarios y con otras computadoras.

  - ¿Qué son los buses?

Son canales de comunicación, Permiten que el procesador se comunique con la memoria, los dispositivos de almacenamiento y otros periféricos.

  - ¿Cuáles son los tipos de buses?

Los buses se dividen en tres partes que serian bus de datos, bus de dirección y el bus de control.

  - ¿Qué es el cuello de botella de Von Neumann y por qué ocurre?

El cuello de botella de Von Neumann ocurre porque en esta arquitectura la CPU y la memoria comparten un mismo canal de comunicación para instrucciones y datos. Esto significa que la CPU debe esperar a que la memoria envíe o reciba información, lo que limita la velocidad de procesamiento.

# Arquitectura Harvard:

  - ¿Qué es la Arquitectura Harvard?

Es un modelo de arquitectura que utiliza buses separados para datos e instrucciones, permitiendo acceder a ambos simultáneamente

  - ¿Cuál es la principal diferencia con la arquitectura de Von Neumann?

A diferencia de la Von Neumann, dos unidades de memoria separadas: una para los datos y otra para las instrucciones

# Historia de las computadoras:

  - ¿Cuáles fueron las características de la primera generación de computadoras?

Válvulas de vacío

Tamaño enorme

Alto consumo energético

Generaban mucho calor

  - ¿Qué tecnología reemplazó a las válvulas de vacío en la segunda generación?

El transistor, El transistor es más pequeño, más barato, disipa menos calor y puede utilizarse de la misma forma que un tubo

de vacío en la construcción de computadoras

  - ¿Qué innovación define a la tercera generación?

El circuito integrado (chip), permitió integrar varios componentes electrónicos en un solo chip de semiconductor, reduciendo drásticamente el tamaño de los circuitos y de las placas de circuito utilizadas en las computadoras.

  - ¿Qué caracteriza a la cuarta generación?

El microprocesador

  - Mencionar dos ejemplos de computadoras de la cuarta generación.

Atari 800, Comodore C64, Sinclair Zx Spectrum

  - ¿Qué cambios importantes se dan en la quinta y sexta generación?

Se incrementa notablemente el nivel de integración, la velocidad de procesamiento de los microprocesadores y la capacidad de trabajo, incorporándose en un mismo sistema varios procesadores.

La sexta generación de computadoras representa la continuación lógica de la generación anterior, incorporando importantes mejoras tecnológicas orientadas a aumentar la capacidad y velocidad de los microprocesadores y memorias asociadas.

# ENIAC:

  - ¿Qué fue la ENIAC?

La primera computadora electrónica de propósito general.

  - ¿Cuáles eran sus características principales (tamaño, peso, tecnología utilizada)?

Lenguaje de máquina puro: los programas se escribían en código binarios 0 y 1.

Tamaño y peso: la Eniac pesaba más de 27 toneladas y ocupaba 167 m².

Memoria: usaban memorias de tambor o tarjetas perforadas para almacenar datos e instrucciones.

Velocidad: podía realizar unas 5,000 sumas por segundo.

Enfriamiento: consumo de 150 kW, lo que requería sistemas de ventilación

enormes.

  - ¿Cuántas válvulas de vacío utilizaba aproximadamente?

Alrededor de 18,000 válvulas.

# Práctica de laboratorio:

  - ¿Qué componentes internos de una computadora identificó durante la práctica? Mencionar, describir su función y explicar la importancia de cada uno dentro del sistema.

Placa base: Conecta todos los componentes.

CPU: Procesa instrucciones.

Memoria RAM: Almacena datos temporales.

Disco duro/SSD: Almacenamiento permanente.

Fuente de poder: Suministra energía.

Tarjeta gráfica: Procesa gráficos.

Ventiladores: Refrigeración.

Pasta térmica: Mejora la transferencia de calor entre CPU y disipador.

Importancia de cada uno: Sin ellos el sistema no funcionaría correctamente; cada uno cumple un rol esencial en el procesamiento, almacenamiento o enfriamiento.

  - Describir brevemente el proceso de ensamblaje de una PC.

- Instalar fuente de poder.

- Colocar CPU, RAM y disipador en la placa base.

- Fijar placa base al gabinete.

- Montar discos y tarjetas de expansión.

- Conectar cables de datos y alimentación.

6. Instalar sistema operativo.

  - ¿Qué es el mantenimiento preventivo?

Conjunto de acciones periódicas para evitar fallos y prolongar la vida útil del equipo

  - ¿Por qué es importante realizar mantenimiento preventivo?

Reduce riesgos de fallas, mejora el rendimiento y evita pérdida de datos.

  - ¿Para qué se utiliza la pulsera antiestática?

Para evitar descargas electrostáticas que puedan dañar los componentes internos.

  - ¿Para qué sirve la pasta térmica?

Para mejorar la conducción térmica entre el procesador y el disipador.

  - ¿Qué función cumplen el soplador y la brocha en el mantenimiento?

Soplador: Elimina el polvo acumulado.

Brocha: Desprende partículas de polvo en zonas delicadas.

¡GRACIAS!